Dlouhodobá maturitní práce

26-41-M/01 Elektrotechnika

Souřadnicový kompas

Savva Popov

Vedoucí: Ing. Jaroslav Bušek Ph.D. Zaměření: Mechatronika 2026

TO DO LIST:

Přidat, poděkovaní, závěr, DPS update – dokumentace, „Popis je extrémně strohý.“

Finální parametry – hmotnost rozměry, překlepy?

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou maturitní práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje (literaturu, projekty, SW, atd.), které jsou uvedené v seznamu literatury.

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V Praze, 2026

……………………………………

Podpis autora práce

Poděkování

Děkují svému vedoucímu Ing. Jaroslavu Buškovi Ph.D za podporu během projek

Abstrakt

Tato dlouhodobá maturitní práce se zabývá návrhem a realizací přenosného a kompaktního elektronického kompasu. Zařízení umožňuje uživateli zadat cílové místo pomocí GPS souřadnic a následně zobrazuje směr k cíli a vzdálenost od něj. Práce se zaměřuje na celkový koncept zařízení, jeho funkční princip a výběr vhodných elektronických komponent a technických řešení.

Klíčová slova: elektronický kompas, GPS, GNSS, IMU, Kalibrace IMU, magnetometr, navigace, desky plošných spojů

Abstract

This long-term graduation project focuses on the design and implementation of a portable and compact electronic compass. The device allows the user to enter a target location using GPS coordinates and subsequently displays the direction to the target and the distance to it. The work describes the overall concept of the device, its functional principle, and the selection of suitable electronic components and technical solutions.

Keywords: electronic compass, GPS, GNSS, IMU, IMU calibration, magnetometer, navigation, printed circuit boards

Obsah

Prohlášení	v

Poděkování	v

Abstrakt	vi

Abstract	vi

Obsah	vii

Seznam obrázků	viii

Seznam tabulek	ix

Úvod	1

1	Rešerše	2

1.1	Elektronické kompasy	2

1.2	Úvod do navigace	2

1.3	Metody určování směru	3

1.3.1	Dynamické zarovnání	3

1.3.2	Gyroskopický kompas	4

1.3.3	Realno-časová kinematika	4

1.3.4	Magnetometr	4

1.4	Inerciální měřicí jednotka	6

1.4.1	BOSCH – BNO055	6

1.4.2	BOSCH – BMI088	6

1.4.3	TDK – ICM-20948	6

1.5	Základy satelitní navigace	7

1.6	Získaní polohy v satelitní navigaci	8

1.7	GNSS přijímač	9

1.7.1	ST – TESEO-LIV3R	9

1.7.2	U-BLOX – NEO-M8	9

1.7.3	U-BLOX – NEO-M9	9

1.8	Hlavní řídící jednotka	10

1.8.1	ESPRESSIF – ESP32	10

1.8.2	Arduino mikrokontroléry	11

1.8.3	ST – STM32	11

1.8.4	Raspberry Pi a R-Pi Pico	12

2	Návrhové parametry	13

2.1	Mechanická část – parametry	13

2.2	Elektrická část – parametry	13

2.3	Programová část – parametry	13

3	Praktická část	14

3.1	Konstrukční část	xiv

3.1.1	Návrh krytu	xiv

3.1.2	Návrh víka	xiv

3.2	Programová část	ii

3.2.1	Zjištění polohy – GNSS	ii

3.2.2	Zjištění směru – IMU	ii

3.2.3	Zobrazení směru a vzdálenosti	iii

3.2.4	Řízení a komunikační sběrnice	iii

3.3	Elektrická část	v

3.3.1	Návrh desek plošných spojů	v

3.3.2	Napájení	viii

Závěr	ix

Zdroje	x

Příloha A – Osazovací plán PCB	xii

Příloha B – Seznam komponent	xiii

Příloha C	xiv

Příloha D	xv

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Bez zkreslení [6]	5

Obrázek 2 – Soft Iron zkreslení [6]	5

Obrázek 3 – Hard-Soft Iron zkreslení [6]	5

Obrázek 4 - Vizualizace trilaterace [16]	8

Obrázek 5 – Návrh krytu, 3D render	i

Obrázek 6 – Návrh víka. 3D render	i

Obrázek 7 – Plexisklo ve víku	i

Obrázek 8 – Vývojový diagram programu	iv

Obrázek 9 – Blokové schéma	v

Obrázek 10 – Sestava všech PCB	v

Obrázek 11 – Hlavní PCB	vi

Obrázek 12 – GNSS PCB	vi

Obrázek 13 – PCB pro spínače a LED	vii

Obrázek 14 – Horní PCB	vii

Obrázek 15 – Napájení a zdroje, schéma	viii

Seznam tabulek

Nenalezena položka seznamu obrázků.

Úvod

Dlouhodobý maturitní projekt Souřadnicový kompas se zaměřuje na návrh a realizaci přenosného navigačního zařízení, jehož hlavní funkcí je určení směru a vzdálenosti k předem zadanému cíli. Zařízení je navrženo pro použití ve venkovním prostředí a klade důraz na jednoduché ovládání, přehledné zobrazení informací a snadnou orientaci uživatele v prostoru.

Tento projekt jsem si zvolil jako příležitost naučit se více o návrhu plošných spojů s vysokofrekvenčními komponenty, o napájecích systémech z USB s proudem do 3A a také zlepšit své dovednosti v programování na pokročilé úrovni.

V současnosti je navigace nejčastěji řešena pomocí chytrých telefonů a mobilních aplikací, které však vyžadují neustálou pozornost uživatele, dostatečný výkon zařízení a často i připojení k internetu. Projekt Souřadnicový kompas nabízí jednodušší alternativu navigace s nízkou spotřebou energie a minimálním rozptylováním uživatele. Toto řešení je vhodné zejména pro turistiku, outdoorové aktivity, geocaching, orientační běh nebo nouzové situace, kde není použití mobilního telefonu praktické nebo možné.

# Rešerše

Tato kapitola a její podkapitoly shrnují teoretické a technické poznatky potřebné pro realizaci dlouhodobého maturitního projektu. Cílem rešerše je seznámit se s principy fungování jednotlivých klíčových částí zařízení a vybrat nejvhodnější komponenty.

## Elektronické kompasy

E-kompas neboli elektronický kompas, je elektronické navigační zařízení založené na magnetickém senzoru (magnetometru). Snímá orientaci zemského magnetického pole v reálném čase a určuje aktuální směr zařízení. Na rozdíl od tradičních mechanických kompasů nemůže být E-kompas ovlivněn teplotou, tlakem vzduchu nebo nadmořskou výškou, což zvyšuje jeho stabilitu a přesnost [30]. Je nedílnou součástí smartphonů, tabletů, nositelných zařízení, dronů a navigačních systémů, kde uživatelům poskytuje informace o směru, poloze a orientaci, a proto je dnes základem navigační funkce v přenosných zařízeních [29].

Vylepšení elektronického kompasu obvykle zahrnují použití tříosého magnetometru spolu s akcelerometry a gyroskopy, tato kombinace senzorů se nejčastěji používá v komerčních řešeních a je označuje se za 9-osé Inerciální Měřicí Jednotky.

Integrované algoritmy pak provádějí fúzi dat, aby byly kompenzovány případné chyby v kurzu způsobené nakloněním nebo magnetickým rušením (soft iron a hard iron rušení). 
Tento algoritmus zaručuje přesnější a stabilnější kurz, a tím zajišťuje poskytování 
spolehlivých informací o směru i v místech, kde jsou signály GPS slabé, jako jsou interiéry budov, tunely a lesy [29][30].

Hlavní výhodou elektronických kompasů oproti mechanickým je jejich kompaktní velikost, absence pohyblivých částí a možnost přímé integrace do elektronických systémů. To z nich činí klíčovou součást moderních komerčních navigačních a orientačních zařízení.

## Úvod do navigace

Navigace je proces a činnost nalezení polohy a orientování v prostoru a následné nalezení cesty k určenému cíli [2]. Základní veličiny navigace zahrnují polohu vyjádřenou v souřadnicovém systému a směr/azimut určující úhel natočení vzhledem k povrchu Země. Zeměpisné souřadnice se používají k určení polohy na povrchu Země. Nejčastěji se používají dva údaje: zeměpisná šířka a zeměpisná délka udávané ve stupních, např.: 50.7542394 N, 2.2270481 W. Topografický azimut je úhel, který vodorovně svírá určitý směr se směrem k severnímu pólu. Úhel je orientovaný po směru pohybu hodinových ručiček, tedy hodnoty přibývají od severu směrem k východu, např.: 000° = sever, 180° = jih [1].

## Metody určování směru

Globální satelitní navigační systémy (GNSS) poskytují vysoce přesné údaje o poloze a čase, ale směr pohybu určují nepřímo. Pro nalezení směru lze použít několik metod.

### Dynamické zarovnání

Kombinace GNSS a IMU určuje směr zařízení na základě korelace měření mezi výstupními hodnotami obou systémů. Tato kombinovaná metodika se nazývá „Dynamic Alignment“ [4]. Výstupy z akcelerometru se porovnávají s měřením polohy z GNSS, aby se určil směr zařízení. Nevýhodou je neschopnost používat tento systém stacionárně. Pokud kombinace těchto součástek zaznamená situaci s nízkou dynamikou nebo statikou (žádný pohyb), bude horizontální zrychlení systému téměř nulové, což znemožní porovnání měření IMU a GNSS a způsobí ztrátu směru [3].

### Gyroskopický kompas

Gyrokompas je technika, která určuje směr systému bez použití GNSS nebo měření magnetického pole. Tato metoda využívá gyroskop k měření úhlové rychlosti Země ve spojení s měřením gravitačního vektoru k detekci směru severu a určení kurzu systému. Ačkoli gyrokompas může poskytovat spolehlivý směr nezávisle, jeho použití je omezeno na vysoce přesné a často nedostupné gyroskopy, například optické gyroskopy (FOG – Fibre-optic gyroscope) a prstencové laserové gyroskopy (FOG – Fibre laser gyroscope) [3][4].

### Realno-časová kinematika

Směr lze získat také pouze pomocí GNSS. Tato metodika vyžaduje formu kinematického určování polohy v reálném čase známou jako RTK (Real-Time Kinematic) [4]. Ve většině aplikací RTK existuje referenční přijímač, který se nepohybuje a nachází se na známém místě, a pohyblivý přijímač, který je označován jako „rover“. Moving Baseline RTK je technika, při níž se mohou pohybovat jak referenční, tak i rover přijímač [3][5]. Tato metoda vyžaduje více GNSS přijímačů a je vhodná pro aplikace, jako jsou flotily dronů nebo dynamická prostředí, kde se vzdálenost mezi anténami často mění.

### Magnetometr

Magnetometr měří magnetické pole a jeho údaje lze porovnat s modelem magnetického pole Země za účelem určení směru vůči magnetickému severu. Přesné určení směru může být náročné, protože magnetické pole Země je slabé, a magnetometry jsou proto citlivé na rušení způsobené železnými materiály nebo elektrickými proudy v blízkosti senzoru [4]. Pro snížení vlivu rušení lze magnetometry kalibrovat několika standardními metodami [3][5]:

- Hard iron a soft iron kalibrace

- Softwarové limity a průměrovaní

- Dynamická online kalibrace

Hard-iron odchylky (obr. 2) způsobují trvalé zkreslení senzoru předměty, které vytvářejí magnetické pole, např. reproduktorem nebo kusem magnetizovaného kovu [6].
Soft-iron odchylky (obr. 3) představují deformace magnetického pole způsobené feromagnetickými materiály, jako je nikl nebo železo [6].

Soft-iron odchylky (obr. 3) představují deformace magnetického pole způsobené feromagnetickými materiály, jako je nikl nebo železo [6].

Obrázek 1 – Bez zkreslení [6]

Obrázek 2 – Soft Iron zkreslení [6]

Obrázek 3 – Hard-Soft Iron zkreslení [6]

Hard-Soft Iron kalibrace je metoda používaná k mapování zkresleného a deformovaného elipsoidu zpět do sféry se středem v počátku (Obr. č.1). K tomu se tato kalibrace obvykle provádí pomocí jednoho ze dvou různých typů pohybu, 2D kalibrace nebo 3D kalibrace, v závislosti na rozsahu pohybu, který je během kalibrace možný. Pro vylepšení kalibračních výsledků můžeme použit gyroskop a akcelerometr, avšak nejsou pro kalibraci nutné [6][7]. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Pro další snížení odchylek lze použit softwarové limitace a průměrovaní výsledků. Softwarové limity a prahování slouží k detekci a potlačení náhlých skoků v naměřeném magnetickém poli, které nejsou fyzikálně reálné. Pro snížení šumu a krátkodobých fluktuací lze aplikovat časové průměrování naměřených dat.

Dynamická online kalibrace magnetometru probíhá přímo během provozu zařízení a postupně upravuje kompenzační parametry tak, aby odpovídaly aktuálním magnetickým podmínkám. Systém průběžně sleduje změny v naměřeném magnetickém poli a porovnává je s očekávanými hodnotami z inerciálních senzorů nebo modelu pohybu [8].

## Inerciální měřicí jednotka

Inerciální měřicí jednotka (IMU) je elektronické zařízení, které se obvykle skládá z gyroskopů, akcelerometrů a někdy i magnetometrů. Gyroskop měří úhlovou rychlost objektu a poskytuje informaci o orientaci v 3D prostoru, akcelerometr měří zrychlení a magnetometr poskytuje orientaci vzhledem k magnetickému poli Země [9].

IMU nevyužívá vnější signály, a je proto nezávislá na GNSS, radiových zdrojích a vizuálních senzorech. Funguje tak i uvnitř budov a v prostředí s rušením. Nevýhodou je kumulace chyb (drift), zejména u gyroskopů, proto se často kombinuje s GNSS nebo dalšími senzory pro dlouhodobou stabilitu. Pokračování této kapitoly se zabývá komerčně dostupnými IMU [9][10].

### BOSCH – BNO055

BNO055 je 9ti osy (gyroskop + akcelerometr + magnetometr) inerciální modul od společnosti Bosch. Hlavní vlastnost tohoto senzoru je vestavěná jednotka pro senzorovou fúzi, která provádí výpočty orientace přímo na čipu. Modul tak poskytuje výstupy ve formě Eulerových úhlů, kvaternionů a vektorů zrychlení bez nutnosti zpracování surových dat v mikrokontroleru. Toto řešení výrazně snižuje výpočetní zátěž řídicí jednotky a zlehčuje programovou část projektu [11].

### BOSCH – BMI088

BMI088 je inerciální jednotka od Bosch určená pro aplikace s vyšší odolností proti vibracím, typicky v robotice, UAV, dronech a průmyslových systémech [12]. Obsahuje akcelerometr a gyroskop. Modul neposkytuje magnetometr a na neobsahuje vestavěný algoritmus senzorové fúze. Implementace odhadu orientace proto probíhá na mikrokontroleru.

### TDK – ICM-20948

ICM-20948 je devítiosý IMU společnosti TDK InvenSense, obsahuje vestavěný Digital Motion Processor (DMP), který umožňuje provádět základní fúzi senzorových dat. Výhodou je nízká spotřeba energie, s tím přichází i nevýhoda že ICM-20948 má maximální logické napětí 1.95V, když většina řídicích jednotek používá 3.3V logickou úroveň [13].

## Základy satelitní navigace

Satelitní navigační systémy, angl. (GNSS – Global Navigation Satellite System) jsou systémy které vyžívají družice na oběžné draze Země k určení polohy osoby nebo objektu. Nejznámější z těchto systémů jsou GPS (Global positioning system) z USA, Galileo v Evropě, čínsky BeiDou a GLONASS v Rusku [14] [15].

GNSS systémy poskytují uživateli informaci o jeho prostorové poloze a přesném čase. Protože přijímače pouze přijímají signály ze satelitů a samy nic nevysílají, může systém bez omezení sloužit velkému množství uživatelů současně. GNSS lze rozdělit na 3 zásadní částí potřebné pro funkčnost navigačního systémů:

- Konstelaci družic na oběžné draze

- Přijímač (většinou uživatel)

- Řídicí systém.

Konstelace se tvoří ze družic rozmístěných na specifických oběžných drahách, které vysílají radiové signály s přesným časem (družice obsahují atomové hodiny pro přesnou časovou synchronizaci) a informace o pozici satelitů. Této údaje budou použité na uživatelském zařízení pro vypočet přesné polohy uživatele [14].

GNSS přijímače vypočítávají vzdálenosti k satelitům jako funkci času, který signály satelitů potřebují k dosažení země/přijímače. Aby mohl přijímač provést takový výpočet, musí být schopen přesně určit, kdy byl signál vyslán a kdy byl přijat, proto je důležité mít přesné synchronizovaný čas. Je použit tzv. ToF (Time of Flight) princip.

Správu a řízení celého SatNav (satellite navigation) systému tvoří řídicí systém. Klíčovou funkcí řídicího systém má za úkol přesný spojení času mezí satelity a pozemní stanice. Dále se stará o monitorování zdravotního stavu družic a zajišťují průběžnou aktualizaci navigačních informací a úpravu oběžných drah družic tak, aby byl systém stále přesný a dostupný [16] [15].

## Získaní polohy v satelitní navigaci

Pro získávaní polohy se využívá metoda trilaterace. Trilaterace je použití vzdáleností pro určení neznámých souřadnic polohy bodu zájmu (Obr. 4). Jde o analogii triangulace, která nepracuje s úhly ale s délkami, zatímco při triangulaci se měří ve všech trojúhelnících tři úhly. Pro jednoduchou trilateraci ve prostoru potřebujeme aspoň 3 vzdálenosti, v reálném použití pro získávaní přesné polohy potřebujeme 4 údaje (minimálně 4 družice) [15] [16] [17]. GNSS přijímače ve většině případů používají více než 4 družice pro určení pozice, přesnější synchronizací času a odstranění odchylky.

Trilaterace na přijímači se může provést jenom v případě, že přijímač obsahuje informace o: pozici družice, kdy byl odeslán signál a v jaký čas byl signál přijat. Jednotlivé satelity jsou seskupeny do orbitálních rovin, které obvykle optimalizují viditelnost v obydlených oblastech. To znamená, že například v arktických a antarktických oblastech není zaručeno, že budou vždy viditelné minimálně čtyři satelity [15].

Obrázek 4 - Vizualizace trilaterace [16]

## GNSS přijímač

GNSS přijímač je elektronická součástka která přijímá a digitálně zpracovává signály z konstelace navigačních družic za účelem poskytování informací o poloze, rychlosti a čase. Tato část rešerše se bude zabývat komerčně dostupnými GNSS přijímači, které budou uvažované pro použití v projektu [14] [17].

### ST – TESEO-LIV3R

Teseo-LIV3R od firmy STMicroelectronics je samostatný GNSS přijímač který je navržen pro nízkou spotřebu a jednoduchou integraci do vestavěných systémů. Podporuje připojení k více globálních konstelačních systémů. Nabízí kompaktní rozměry (9.7mm x 10.1mm) a přesnost polohy do 1.5m CEP (Circular error probable). Obsahuje rozhraní UART a I2C, podpora jak aktivní, tak i pasivní GNSS antény [18].

### U-BLOX – NEO-M8

Moduly řady NEO-M8 od společnosti u-blox jsou výkonné a spolehlivé GNSS přijímače určené pro aplikace, kde je vyžadována přesnost, stabilita a rychlá fixace polohy. Série NEO-M8 je dostupná v několika variantách (např. M8J, M8M, M8N), které se liší typy oscilátorů (Crystal a TCXO), data logging a rozhraním pro RTK technologie. S rozměry 12.2mm x 16mm, přesnosti do 2.5m CEP. Nabízí rozhraní pro UART, USB, SPI a I2C [19].

### U-BLOX – NEO-M9

Řada NEO-M9 od firmy u-blox představuje moderní generaci GNSS přijímačů, která staví na předchozí řadě M8 a přináší vyšší výkon, lepší dostupnost satelitních signálů a robustnější řešení pro náročné podmínky. Klíčové vlastnosti řady M9 jsou podpora souběžného příjmu až čtyř hlavních GNSS konstelací, integrované SAW filtry a LNA pro lepší odolnost vůči RF interferencím. Hlavní varianty řady M9 jsou NEO-M9N a NEO-M9V. Varianta NEO-M9V obsahuje podporu funkce dead reckoning (vnitřní měření pomocí IMU pro situace, kde je GNSS signál blokován). Obecná přesnost přijímačů z řady M9 je 2m CEP, stejné rozměry jako řada M8 (12.2mm x 16mm) a rozhraní s podporou UART, USB, SPI a I2C [20].

## Hlavní řídící jednotka

Mikrokontrolér dále označovaný jako MCU (Microcontroller Unit), je hlavní řídicí jednotkou většiny projektů, je důležitou součásti vestavených systému (Embedded systems) na trhu je k dispozici velký výběr MCU, které se liší funkcemi, rozměry, příkonem a dalšími technickými parametry [21]. V následující části budou popsány jednotlivé MCU, které byli předmětem potenciální volby pro použití v tomto projektu.

### ESPRESSIF – ESP32

ESP32 od firmy Espressif Systems je rodina mikrokontrolérů založená na 32bitové architektuře Tensilica Xtensa LX6 nebo LX7 (v závislosti na konkrétním modelu). Je známá svým vysokým výkonem, integrovanou bezdrátovou konektivitou (Wi-Fi a Bluetooth) a nízkou spotřebou energie proto se ESP32 se často používají v oblasti IoT (Internet of Things).

Starší modely, jako například ESP32-WROOM-32 obsahují až 4 MB Flash paměti, 32 použitelných GPIO pinů, základní komunikační protokoly I2C, SPI a UART, a funkce jako kapacitní dotykové vstupy (Capacitive Touch), rozhraní pro SD karty, PWM, a také ADC/DAC převodníky. Jednou z hlavních výhod ESP32 je GPIO Matrix, který umožňuje namapovat téměř libovolný dostupný GPIO pin na konkrétní periferní rozhraní či komunikační protokol [22].

Novější model, ESP32-S3 obsahuje zvýšenou paměť – až 16MB Flash, 16MB PSRAM a 36 použitelných GPIO pinů.  Z periferií ESP32-S3 obsahuje všechny výše uvedené funkce, a navíc přidává LCD rozhraní, kamerové rozhraní, Full-Speed USB 2.0 OTG a integrovaný USB Serial/JTAG kontrolér. Poslední funkce – USB Serial/JTAG controller umožňuje přímé připojení přes USB bez nutnosti použití externích UART převodníků, které byly u starších verzí nutné [23].

### Arduino mikrokontroléry

Arduino je vývojová platforma, která obsahuje vývojové prostředí pro programování Arduino IDE a nabízí MCU se zjednodušeným přístupem pro začátečníky, kteří se pouštějí do vývoje elektronických zařízení.

Základem platformy mikrokontrolerů jsou 32bitové procesory řady AVR nebo ARM Cortex. Arduino nabízí široký výběr vývojových desek, které se liší výkonem, velikostí paměti, počtem GPIO (General Purpose Input/Output) pinů a dostupnými komunikačními rozhraními [22].

Rodina Arduino zahrnuje jak jednodušší modely určené pro základní projekty, jako je Arduino UNO tak i pokročilejší desky s vyšším výkonem, například nejnovější 
Arduino UNO-Q založené na ARM Cortex A53 a ARM Cortex M33 [25].

Výhodou Arduino je široká podpora: Arduino fórum, Arduino knihovny a rozsáhlá uživatelská komunita. Platforma Arduino se však obvykle považuje za začátečnickou kvůli jednoduchosti procesorů a omezeným možnostem rozhraní a periferií vývojových desek.

### ST – STM32

STM32 od výrobce STMicroelectronics je řada mikrokontrolérů založená na 32bitové architektuře ARM. Tato řada zahrnuje širokou škálu zařízení, která se liší výpočetním výkonem, velikostí paměti, spotřebou energie a dostupnými periferiemi.

Rodina STM32 je rozdělena do několika hlavních sérií, z nichž každá je určena pro jiný typ použití. Například řada STM32F je zaměřena na univerzální použití s vyváženým poměrem mezi výkonem a spotřebou, STM32L je optimalizována pro nízkou spotřebu energie a bateriově napájené systémy a STM32H nabízí vysoký výkon pro náročné výpočetní aplikace.

Pro použiti v projektu bylo uvažováno nad řadou STM32F, kvůli velkému výběrů komunikačních protokolů a periferii (I2C, SPI, UART, CAN, USB či ADC/DAC převodníky), stabilní podpoře výrobce a komunity, optimální spotřebě, vysoké výpočetní kapacitě a dostupnosti na trhu [26].

### Raspberry Pi a R-Pi Pico

Raspberry Pi je řada jednodeskových počítačů (Single Board Computer – SBC) vyvíjených organizací Raspberry Pi Foundation. Tyto počítače jsou založeny na ARM architektuře a navrženy tak, aby nabízely vysoký výpočetní výkon v kompaktní formě. Raspberry Pi (kromě Raspberry Pi Pico) se liší od standardních MCU tím, že je to kompaktní počítač, který využívá Linux operační systémy.

Raspberry Pi se výkonově se pohybuje od jednoduchých modelů, jako je Raspberry Pi Zero, až po výkonné varianty jako Raspberry Pi 5, vybavené čtyřjádrovým procesorem ARM Cortex-A76, a podporou rozhraní jako PCIe, USB 3.0, Gigabit Ethernet, HDMI, MIPI CSI/DSI, SPI, I2C a UART [27].

Díky vysokému výkonu, a rozsáhlé konektivitě se Raspberry Pi často používá v projektech, kde je potřeba mít řízení s výpočetně náročnějšími funkcemi, například v robotice, zpracování obrazu, machine learning a zpracování dat ze senzorů.

Raspberry Pi Pico je na rozdíl od Raspberry Pi, mikrokontrolér, který je více podobný předchozím MCU, které byli uvedené. Raspberry Pi Pico obsahuje 2MB Flash paměti, 26 použitelných GPIO pinů, a komunikační protokoly jako I2C, SPI, UART a ADC převodníky [28].

# Návrhové parametry

Souřadnicový kompas se skládá ze tří hlavních částí – mechanické, elektrické a programové. Tato kapitola popisuje očekávané parametry jednotlivých oblastí projektu.

## Mechanická část – parametry

Prototypování mechanické části bude provedeno pomocí 3D tisku, očekávané rozměry nepřekročují 120mmx120mm a hmotnost nepřekročuje více než 1kg. Mechanická část musí být dostatečně odolná vůči vnějším vlivům, jako je vlhkost, prach či menší nárazy, aby bylo možné zařízení spolehlivě používat ve venkovním prostředí. Součástí návrhu bude také zajištění přístupu k ovládacím prvkům, nabíjecímu konektoru a viditelnosti kompasové střelky.

## Elektrická část – parametry

Elektrická část projektu bude primárně tvořena z desek plošných spojů, které budou spojený pro tvoření jednoho funkčního celku. Pro napájení bude použit akumulátor s minimální vydrží 4h. Jako vedlejší zdroj napájení lze také použit USB-C port.

## Programová část – parametry

Programová logika má za úkol provádět kontrolu aktuální polohy, výpočet směru k cíli, aktualizaci údajů v reálném čase a zajištění uživatelského rozhraní pro zadávání souřadnic. Vedlejší funkce programu je také konfigurace hardwarových součástek při startu zařízení a zobrazení údajů pomocí signálních LED nebo 7segmentovych displejů.

# Praktická část

Tato kapitola se zabývá popisem jednotlivých částí dlouhodobého maturitního projektu jako je konstrukční část, elektrická část a programová část. Kapitola a její podkapitoly popisují návrhy, finální řešení a zdůvodnění výběru konkrétních součástek, technologii a materiálu.

## Konstrukční část

Konstrukční část se zaměřuje na návrh a uspořádání všech mechanických prvků zařízení, řeší rozmístění elektronických součástek, způsob jejich upevnění a volbu materiálů. Cílem je vytvořit takový mechanický celek, který umožní bezpečný provoz zařízení a zároveň usnadní montáž, údržbu a případné rozšiřování. Součástí konstrukčního řešení je také správné vedení vnitřní kabeláže, umístění desek plošných spojů a jednoduché obsluhovaní uživatelem.

### Návrh krytu

Kryt je hlavní mechanická část, která chrání vnitřní elektroniku před poškozením a zároveň umožňuje přístup k ovládacím prvkům. Jako základní tvar krytu byl zvolen nepravidelný osmiúhelník s rozměry 105x35mm (Obr č.5).

Prototyp krytu bude vyroben z 3D tisku, materiál, který bude použitý je PETG. PETG byl zvolen z důvodu své mechanické odolnosti. Materiál se vyznačuje vyšší pružností než PLA, což snižuje riziko prasknutí v místech s tenčími stěnami nebo mechanickým namáháním. Výroba krytu pomocí FDM 3D tisku umožňuje rychlou tvorbu funkčních prototypů a zároveň poskytuje možnost snadných úprav konstrukce v průběhu vývoje.

Pro upevnění desek plošných spojů a sestavení jednotlivých časti krytu (kryt a víko), budou použité mosazné vložky a šestihranné šrouby z velikosti M3.

### Návrh víka

Víko je důležitou částí konstrukce, protože uzavírá celý kryt a obsahuje PCB pro zobrazování směru a vzdálenosti. Aby mohlo chránit elektroniku a zároveň umožnit čitelné zobrazení, bude vyrobeno z průhledného zatmavěného plexiskla (Obr. č. 6). Tento materiál je pevný, odolný a zajišťuje dobré viditelné vlastnosti pro indikátory. V případě nedostatečného fyzického upevnění, plexisklo bude upevněno lepidlem nebo silikonem.

Obrázek 5 – Návrh krytu, 3D render

Obrázek 6 – Návrh víka. 3D render

Obrázek 7 – Plexisklo ve víku

## Programová část

Programová část se skládá z několika funkcí potřebných pro správnou činnost zařízení. Tyto funkce, respektive, funkční bloky, jsou rozděleny podle hardwarových komponent, pro které jsou určeny. V této kapitole jsou popsány jednotlivé základní funkce a jejich úloha v rámci DMP. Program je vizuálně popsán ve vývojovém diagramu na obrázku číslo 8.

### Zjištění polohy – GNSS

Poloha (souřadnice v prostoru), budou získání pomocí GNSS modulu TESEO-LIV3R, program pro zjištění polohy funguje na základě pravidelného čtení dat z GNSS přijímače, jejich přečtení a následného uložení do interních proměnných. Modul poskytuje informace ve formátu NMEA nebo v proprietárních binárních zprávách, které obsahují zeměpisnou šířku, délku, nadmořskou výšku a kvalitu satelitního signálu.

Software průběžně vyhodnocuje platnost dat, kontroluje stav fixu na družici a zajišťuje, aby byly do dalších výpočtů předávány pouze korektní hodnoty. Tyto informace jsou následně použité pro výpočet polohy a vzdálenosti k cílovému bodu a tvoří jednu ze dvou části navigačního celku zařízení.

### Zjištění směru – IMU

Směr k cíli je zjišťován pomocí magnetometru, který je integrován do 9osého IMU BNO055 (akcelerometr, gyroskop a magnetometr v jednom pouzdře). Program pro určování směru funguje na principu postupného zpracování dat z jednotlivých senzorů. IMU BNO055 obsahuje vlastní výpočetní jednotku, která provádí fúzi senzorů přímo uvnitř pouzdra, díky čemuž poskytuje již zkalibrováni orientační údaje.

Software poté využije magnetometrickou složku této orientace k určení tzv. „headingu“, tedy absolutního směru vůči severu. Tento směr se porovná s vypočítaným azimutem k cílové GNSS souřadnici. Azimut je určen trigonometricky z polohy uživatele a cíle. Program následně stanoví rozdíl mezi skutečným headingem senzoru a požadovaným směrem k objektu. Tento rozdíl je parametr, podle kterého program vyhodnocuje, zda je zařízení správně natočeno, a může podle něj generovat vizuální indikaci pro směr uživatele.

### Zobrazení směru a vzdálenosti

Zobrazení směru je realizováno pomocí 64 LED rozmístěných do kruhu, což poskytuje úhlové rozlišení přibližně 5,6 stupně. Směr je indikován rozsvícením jedné z LED, která odpovídá vypočítanému azimutu vůči cíli. Pro řízení všech 64 LED jsou použity posuvné registry zapojené do série (osm posuvných registrů v konfiguraci „Daisy chain“), které umožňují ovládat celý LED kruh pomocí minimálního počtu pinů MCU.

Každý přijatý bit se posouvá skrz všechny propojené registry v řetězci. Po odeslání celého vzoru MCU vyšle signál na latch pin, který způsobí, že všechny registry současně přepíšou svůj interní obsah na výstupy. Tím se na LED kruhu zobrazí nová poloha. Program tento postup opakuje při. každé aktualizaci směru, takže LED vždy 
odpovídá aktuální orientaci vůči cíli.

Vzdálenost je zobrazena pomocí 3 ciferního 7segmentového displeje. Displej je řízen pomocí driveru (řidič 7segmentovych displejů) – MAX7219. MAX7219 pracuje na principu multiplexování. To znamená, že driver postupně a velmi rychle přepíná jednotlivé číslice displeje, ale díky vysoké obnovovací frekvenci je pro uživatele výstup vnímán jako statický.

### Řízení a komunikační sběrnice

Hlavní řídicí jednotka, (v rámci DMP je používán mikrokontrolér ESP32-S3) obsahuje všechny uvedené funkce a komunikuje s hardwarem pomocí jednotlivých GPIO pinu nebo komunikačních sběrnic (I2C a SPI).

I2C je hlavní a nejdůležitější sběrnice v zařízení. Slouží pro přenos dat mezi mikrokontrolérem a připojeným hardwarem: IMU, GNSS modulem, EEPROM a nabíječem akumulátoru. I2C je master/slave sběrnice která používá dvouvodičovou topologii, SDA a SCL, SCL – hodinový signál který synchronizuje zařízení mezi sebou. SDA – data která jsou přenášena ve sběrnici, data jsou přijímaná a odesílaná ve formátu jednotlivých bitů.

SPI je sběrnice, která je používaná pro řízení driveru MAX7219, který ovládá 3 ciferní 7segmentový displej. SPI funguje na principu sériového posílání dat synchronizovaných hodinovým signálem. Mikrokontrolér generuje hodinový signál na lince SCK a zároveň po lince MOSI odesílá jednotlivé bity dat. Signál CS určuje začátek a konec přenosu.

Obrázek 8 – Vývojový diagram programu

## Elektrická část

Obrázek 9 – Blokové schéma

Tato kapitola se zabývá popisem realizace návrhu desek plošných spojů a hardwarových funkcí v rámci DMP, jako jsou například zdroje napájení, nabíjení akumulátoru, inerciální měřicí jednotka, GNSS modul a hlavní řídicí jednotka. Vizuální popis zapojení se nachází v blokovém schématu na obr. č. 9.

### Návrh desek plošných spojů

Obrázek 10 – Sestava všech PCB

Projekt zahrnuje čtyři desky plošných spojů, přičemž každá z nich plní specifickou funkci v rámci celého zařízení. Takové rozdělení umožňuje přehlednější návrh, jednodušší montáž a nižší cenu výroby plošných spojů. Návrh desek probíhal s ohledem na kompaktní uložení desek do konstrukce, pevnější sestavu a estetický vzhled sestavy PCB. Rozložení a osazovací plán je uveden v příloze „A“.

Obrázek 11 – Hlavní PCB

Hlavní řídicí deska slouží jako centrální a spojovací jednotka. Obsahuje MCU, napájecí a nabíjecí obvod pro akumulátor, IMU, konektory pro vedlejší desky, USB-C port, EEPROM a debugovácí prvky, jako jsou indikační LED a testovací plošky.

Obrázek 12 – GNSS PCB

GNSS PCB je deska, která byla specificky navržena pro modul TESEO-LIV3R a vyžaduje dodržení specifických vlastností a parametrů pro správnou funkčnost. Jedním z hlavních požadavků je impedanční přizpůsobení RF signálu na hodnotu 50 Ω. Pro dosažení správného impedančního ladění je nutná co nejmenší vzdálenost mezi vysokofrekvenční signálovou cestou a referenční plochou (GND). Pro splnění tohoto požadavku je doporučeno použít čtyřvrstvou PCB nebo dvouvrstvou PCB s menší tloušťkou substrátu.

Obrázek 13 – PCB pro spínače a LED

Fyzické uživatelské prostředí je jednoduché, obsahuje několik spínačů a indikační LED výstupů. Spínače a LED indikátory jsou připojeny k PCB s otvory pro zapájení vybraných vstupů/výstupů. PCB je vytvořeno ve specifickém zaobleném tvaru, který umožňuje efektivní montáž v omezeném prostoru.

Obrázek 14 – Horní PCB

PCB pro zobrazování směru a vzdálenosti se nachází v horní části víka pod plexisklem. Deska obsahuje indikaci směru pomocí LED diod uspořádaných do kruhu a informaci o vzdálenosti k cíli, která je zobrazena pomocí tříciferného sedmisegmentového displeje. Jelikož je PCB umístěno výš než ostatní desky, bylo pro jejich propojení zvoleno použití FFC kabelu (Flat Flexible Cable).

### Napájení

Napájení je realizováno pomocí jednočlánkového Li-Pol akumulátoru, který poskytuje napětí v rozsahu 3.7–4.2 V, s maximálním vybíjecím proudem 1C a kapacitou 2000mAh. DPS je možné napájet také přímo pomocí konektoru USB-C, který slouží jak pro provoz zařízení, tak pro nabíjení Li-Pol akumulátoru. Maximální nabíjecí proud činí 3A při napětí 5V.

Nabíjení akumulátoru zajišťuje integrovaný nabíjecí obvod BQ25895RTW, který kromě samotného nabíjení poskytuje také ochranu zařízení a akumulátoru proti přepětí, nadproudu a nesprávným provozním stavům. Zařízení je možné provozovat i bez připojeného akumulátoru, případně během jeho nabíjení.

Logická napětí 3.3V a 5V jsou získávána pomocí step-down (buck) a step-up (boost) měniče. Step-down měnič je navržen a použit pro snížení napětí na 3.3V, které slouží jako hlavní logické napětí celého projektu a napájí většinu elektronických součástek včetně mikrokontroléru a senzorů. Step-up měnič je použit pouze pro jednu konkrétní součástku, a to pro řídicí jednotku sedmisegmentového displeje MAX7219, která vyžaduje napájecí napětí 5V. Schematická část napájení je zobrazena na obrázku č. 13.

Obrázek 15 – Napájení a zdroje, schéma

Závěr

V závěru autor zhodnocuje, zdali splnil všechny body zadání, pokud některé nesplnil, či ne zcela splnil, popisuje zde relevantní důvody proč. Těmi není rozhodně, že tématu nerozumí, že to nestihl apod. Naopak může popsat, kam až došel a na základě fyzikálních zákonů např. nebylo možné pokračovat. Nebo že nepoužil PLC automat, jelikož daný problém vyřešil s ohledem na ekonomickou stránku věci výhodněji, při zachování všech požadavků. Vše však musí být řádně zdůvodněno! Je vhodné do závěru též uvést krátký text o tom, jak by bylo možné práci nad rámec zadání dále rozvinout, čímž autor ukáže, že tématu porozuměl a zná možnosti i nedostatky svého řešení.

Zdroje

Course, Heading, and Bearing. Online. Applanix Trimble. 2019. Dostupné z: https://applanix.trimble.com/en/resources/marine/blog-course-heading-bearing. [cit. 2025-11-02].

Navigation. Online. Advanced Navigation. C2025. Dostupné z: https://www.advancednavigation.com/glossary/navigation/. [cit. 2025-11-02].

Methods Of Heading In Navigation. Online. Advanced Navigation. 2021. Dostupné z: https://www.advancednavigation.com/tech-articles/methods-of-heading-in-navigation. [cit. 2025-11-02].

Heading Determination. Online. VECTORNAV. C2025. Dostupné z: https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/theory-of-operation/theory-heading. [cit. 2025-11-02].

Heading Method. Online. SBG Systems. C2025. Dostupné z: https://www.sbg-systems.com/glossary/how-to-choose-best-heading-method/. [cit. 2025-11-02].

Magnetometer HSI calibration. Online. VECTORNAV. C2025. Dostupné z: https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/specifications--and--error-budgets/specs-hsicalibration. [cit. 2025-11-02].

Magnetometer Calibration. Online. Matlab. 2025. Dostupné z: https://www.mathworks.com/help/fusion/ug/magnetometer-calibration.html. [cit. 2025-11-02].

Real-Time Calibration of Magnetometers Using the RLS/ML Algorithm. Online, Vědecká práce. Soochow, Čína: School of Electronic and Information Engineering, Soochow University, 2020. Dostupné z: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7014484/ . [cit. 2025-10-31].

Modelování inerciální měřicí jednotky. Online, Diplomová práce, vedoucí Chudoba Jan. Praha, Česká republika: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, katedra řídicí techniky, 2019. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83404. [cit. 2025-10-31].

Využití inerciální měřicí jednotky pro měření parametrů silnice. Online, Bakalářská práce. Brno, Česká republika: VUT, Fakulta stavební, 2014. Dostupné z: https://dspace.vut.cz/items/33630329-bd06-4158-b3a6-406877fe671f. [cit. 2025-10-31].

BOSCH. BNO055 datasheet. Online. 2021. Dostupné z: https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bno055-ds000.pdf  [cit. 2025-11-02].

BOSCH. BMI088 datasheet. Online. 2024. Dostupné z: https://www.bosch-sensortec.com/products/motion-sensors/imus/bmi088/#documents. [cit. 2025-11-02].

TDK INVENSENSE. ICM-20948 datasheet. Online. 2024. Dostupné z: https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/9-axis/icm-20948/ . [cit. 2025-11-02].

Spoofing družicových navigačních systémů. Online, Bakalářská práce. Praha, Česká republika: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky, 2025. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/123368. [cit. 2025-10-31].

GNSS and Satellite Navigation explained. Online. Advanced Navigation. C2025. Dostupné z: https://www.advancednavigation.com/tech-articles/global-navigation-satellite-system-gnss-and-satellite-navigation-explained/. [cit. 2025-11-02].

How does GPS work? Online. GlobalSpec. C2025. Dostupné z: https://insights.globalspec.com/article/10315/how-does-gps-work. [cit. 2025-11-02].

How GPS Receivers Work – Trilateration vs Triangulation. Online. GIS Geography. C2025. Dostupné z: https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps. [cit. 2025-11-02].

STMICROELECTRONICS. Teseo-LIV3R datasheet. Online. 2023. Dostupné z: https://www.st.com/en/positioning/teseo-liv3r.html. [cit. 2025-11-02].

U-BLOX. NEO-M8 series datasheet. Online. C2025. Dostupné z: https://www.u-blox.com/en/product/neo-m8-series#Product-selection. [cit. 2025-11-02].

U-BLOX. NEO-M9N datasheet. Online. C2025. Dostupné z: https://www.u-blox.com/en/product/neo-m9n-module#Product-selection. [cit. 2025-11-02].

IBM. IBM – Microcontrollers. Online. IBM topics. C2025. Dostupné z: https://www.ibm.com/think/topics/microcontroller. [cit. 2025-10-19].

ESPRESSIF. ESP32-WROOM-32 datasheet. Online. C2025. Dostupné z: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf. [cit. 2025-11-02].

ESPRESSIF. ESP32-S3 datasheet. Online. C2025. Dostupné z: https://documentation.espressif.com/esp32-s3_datasheet_en.pdf. [cit. 2025-11-02].

ARDUINO. Arduino UNO R3 datasheet. Online. C2025. Dostupné z: https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf. [cit. 2025-11-02].

ARDUINO. Arduino UNO Q datasheet. Online. 2025. Dostupné z: https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00162-ABX00173-datasheet.pdf. [cit. 2025-11-02].

STMICROELECTRONICS. STM32 line of products. Online. STMicroelectronics homepage. C2025. Dostupné z: www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html. [cit. 2025-10-19].

RASPBERRY PI LTD. Raspberry Pi 5 Technical Specifications. Online. C2024. Dostupné z: https://community.element14.com/products/raspberry-pi/b/blog/posts/raspberry-pi-5-technical-specifications-and-mechanical-drawings. [cit. 2025-11-02].

RASPBERRY PI LTD. Raspberry Pi Pico. Online. C2024. Dostupné z: https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf. [cit. 2025-11-02].

E-Compasses. Online. SkyMEMS. C2025. Dostupné z: https://www.skymems.com/product-category/e-compass/. [cit. 2026-01-11].

An overview of electronic compass. Online. MEMSMAG. 2025. Dostupné z: https://www.memsmag.com/an-overview-of-electronic-compass-1. [cit. 2026-01-11].

Příloha A – Osazovací plán PCB

Příloha B – Seznam komponent

Příloha C

Zde můžete vložit schéma elektrického zapojení.

Příloha D

Zde můžete vložit 3D model Vašeho projektu.